Manuel d’utilisation du Pont Tournant (V0.1)

Interface clavier

| Touche | Fonction |
| --- | --- |
| U | Monter dans les menus |
| D | Descendre dans les menus |
| L | Décrémenter (dans calibration ou maintenance) |
| R | Incrémenter (dans calibration ou maintenance) |
| V | Valider / Confirmer |
| E | Annuler / Quitter |
| 0-9 | Saisie du numéro de voie |

Modes d’utilisation

1. Mode Entrée

- Amène la locomotive depuis la voie d’entrée vers une voie du dépôt.

- Choix : numéro de voie + option retournement.

- Se positionne sur la voie choisie

2. Mode Sortie

- Amène la locomotive depuis une voie du dépôt vers la voie d’entrée.

- Choix : numéro de voie + option retournement.

3. Mode Maintenance

- Déplacement manuel du pont :

- U/D : +10 / -10 pas

- R/L : +1 / -1 pas

- E : Quitter

4. Mode Calibration

- Ajuste précisément la position de chaque voie (1 à 40).

- U/D : ajuste l’offset de la voie courante

- R/L : change de voie

- V : sauvegarde dans EEPROM

- E : quitter

Démarrage du système

- Allumer l’alimentation.

- L’écran affiche : Pont Tournant V0.1

- Diagnostic automatique :

- Affiche position moteur, voie courante, état capteur Hall.

- Demande si tu veux faire un homing (recherche de l’origine).

- V = oui, E = non.

Sauvegarde des positions (EEPROM)

- Les positions des 40 voies sont sauvegardées en mémoire non volatile.

- Un magic byte (0xA5) vérifie l’intégrité des données.

- Si corrompues → réinitialisation aux valeurs par défaut.

Erreurs courantes

| Message affiché | Cause probable | Solution |
| --- | --- | --- |
| EEPROM invalide ! | Données corrompues | Laisse le système réinitialiser |
| Erreur: 1 a 40 | Numéro de voie invalide | Saisir un chiffre entre 1 et 40 |
| Origine OK | Homing terminé | Le pont est prêt à l’emploi |

Conseils d’utilisation

- Faire un homing au démarrage si le pont a été déplacé manuellement.

- Ne pas forcer le pont pendant un déplacement automatique.

- En mode calibration, vérifier visuellement que la position correspond à la voie.

Ce manuel t’explique comment utiliser ton pont tournant motorisé.

Pas besoin d’être expert en électronique — on va y aller pas à pas.

Tu as :

- Un écran LCD (20 caractères x 4 lignes)

- Un clavier 4x4 (comme un téléphone)

- Un bouton pour faire tourner le pont

- Un petit son quand tu valides quelque chose

Tu peux :

✅ Amener une locomotive d’une voie à une autre

✅ Faire tourner le pont manuellement

✅ Ajuster les positions des voies

✅ Vérifier que tout marche bien au démarrage

==============================================

1. DÉMARRAGE DU PONT

==============================================

1. Branche l’alimentation (USB ou adaptateur 12V).

2. Attends 2 secondes → l’écran s’allume.

 Écran affiche :

--------------------

| Pont Tournant V0.1 |

--------------------

3. Tu vois un diagnostic :

--------------------

| Pos: 0   Voie: 0   |

| Hall: Libre Ver:V0.1|

--------------------

→ C’est normal. Le pont est prêt.

4. Le système te demande :

--------------------

| Faire le homing ?  |

| V : Oui   E : Non  |

--------------------

→ Appuie sur **V** si tu veux que le pont cherche sa position de départ.

→ Appuie sur **E** si tu sais qu’il est déjà bien placé.

---

==============================================

2. LE CLAVIER — TOUTES LES TOUCHES

==============================================

Le clavier ressemble à ça :

[U]   ← U = Monter

[D]   ← D = Descendre

[E]   ← E = Annuler

[L] [R] [V]   ← L = Gauche, R = Droite, V = Valider

Tu vas utiliser ces touches pour :

- Naviguer dans les menus

- Saisir des numéros

- Valider ou annuler

---

==============================================

3. LES 4 MODES DU PONT

==============================================

Tu choisis un mode avec les flèches **U/D**, puis tu valides avec **V**.

---

 MODE 1 : ENTRÉE — Amener une locomotive depuis la voie d’entrée

--------------------

| > Entree         |

|   Sortie         |

|   Maintenance    |

|   Calibration    |

--------------------

→ Appuie sur **V** pour valider.

→ L’écran te demande :

--------------------

| Voie (1-40):      |

| > _              |

--------------------

→ Tape le numéro de la voie (ex: 5) → appuie sur **V**

→ Ensuite, il te demande :

--------------------

| Retournement ?   |

| > Non          |

|   Oui          |

--------------------

→ Choisis avec **U/D**, valide avec **V**

→ Le pont tourne tout seul jusqu’à la voie choisie.

---

 MODE 2 : SORTIE — Amener une locomotive vers la voie d’entrée

→ Même principe que “Entrée”, mais en sens inverse.

---

 MODE 3 : MAINTENANCE — Déplacer le pont manuellement

--------------------

| == MAINTENANCE == |

| U:+10  D:-10     |

| R:+1   L:-1      |

| E:Quitter       |

--------------------

→ Appuie sur :

- **U** → +10 pas

- **D** → -10 pas

- **R** → +1 pas

- **L** → -1 pas

- **E** → Quitter

→ Le pont bouge petit à petit. Utile pour ajuster à la main.

---

 MODE 4 : CALIBRATION — Ajuster les positions des voies

--------------------

| == CALIBRATION ==|

| Voie 1 Offset:10 |

| Offset:U=+ D=-   |

| Voie:R=+ L=- V=Val|

--------------------

→ Utilise **U/D** pour ajuster la position de la voie 1.

→ Utilise **R/L** pour changer de voie (1 → 2 → 3…).

→ Quand c’est bon, appuie sur **V** pour sauvegarder.

→ Appuie sur **E** pour quitter.

⚠️ Attention : Sauvegarde = les positions sont mémorisées dans l’Arduino.

---

==============================================

4. SCHÉMAS SIMPLES

==============================================

 Schéma du pont tournant :

[Voie 1] [Voie 2] [Voie 3]  ...  [Voie 40]

|        |        |               |

|        |        |               |

└────────┴────────┴───────[PONT]─────┘

↑

Moteur pas à pas

→ Le pont tourne pour aligner une voie avec la voie d’entrée.

 Schéma du clavier :

[U] [D] [E] [L] [R] [V]

 Schéma du câblage (simplifié) :

Arduino

│

├── Step → Moteur (pin 12)

├── Dir  → Moteur (pin 11)

├── A0   → Capteur Hall

├── 13   → Buzzer

├── A4/A5 → LCD I2C (adresse 0x27)

└── Pins 2-9 → Clavier 4x4

---

==============================================

5. ERREURS ET SOLUTIONS

==============================================

 Message : `EEPROM invalide !`

→ Signifie que les positions des voies sont corrompues.

→ Solution : Laisse le système réinitialiser automatiquement.

 Message : `Erreur: 1 a 40`

→ Tu as tapé un numéro de voie trop grand ou trop petit.

→ Tape un chiffre entre 1 et 40.

 Le pont ne bouge pas ?

→ Vérifie que :

- Le moteur est branché

- Le capteur Hall est bien connecté

- Tu as fait le “homing” au démarrage

---

==============================================

6. CONSEILS POUR DÉBUTANTS

==============================================

✅ Toujours faire un “homing” au démarrage si tu as touché au pont.

✅ Ne pas forcer le pont pendant qu’il tourne.

✅ En mode calibration, vérifie visuellement que la voie est bien alignée.

✅ Si tu te perds, appuie sur **E** pour revenir en arrière.

✅ Un petit **bip** = tout va bien. Pas de son = attention.